Grandininio pjūklo naudojimo instrukcijos

Įgaliojimai

Saugumo technikos specialistas turi teisę uždrausti naudotis įrankiu dėl gedimų. Jaunesnių, nei 18 metų, asmenų negalima palikti be priežiūros

Aprašymas

Prieš pradedant naudoti

- Jei naudojatės grandininiu pjūklu su vidaus degimo varikliu, turi būti užtikrinta tinkama dujų trauka, o taip pat turite užtikrinti, kad kambaryje yra gera cirkuliacija

- Negalima pildyti pjūklo degalais šalia atviros ugnies. Variklis turi būti sustabdytas.

- Patikrinkite, kad grandinė laisvai sukasi

- Užvesdami variklį, laikykite pjūklą nukreiptą žemyn

- Jei grandinė sukasi, o pjūklui energija neperduodama, pjūklo negalima naudoti

Naudojimo metu

- Įsitikinkite, kad dirbdami išlaikote gerą balansą (kojas laikote pastatytas plačiai)

- Niekada nelaikykite pjūklo viena ranka

- Jei ruošiatės perkelti pjūklą į kitą vietą, grandinė turi būti užrakinta, o variklis išjungtas; nešant pjūklą, jo ašmenys turi būti nukreipti atgal

- Jei kuriam laikui pjūklą reikia padėti, variklis turi būti išjungtas

Apsauginė apranga ir įranga

Turi būti naudojama asmeninė apsauginė apranga ir įranga, o taip pat:

- Pirštinės

- Veido apsauga

- Ausų apsauga

- Kojų apsauga

Kiekvienoje darbo vietoje turi būti pirmosios pagalbos vaistinėle. Kiekvienas pjūklu besinaudojantis asmuo su savimi turi turėti vienam asmeniui skirtą pirmosios pagalbos vaistinėlę.