Pastolių surinkimo ir naudojimo instrukcijos

Tikslas

Instrukcijos skirtos:

- Užtikrinti, kad besinaudojantieji pastoliais žinotų naudojimo ir saugos taisykles

- Užtikrinti, kad pastoliai, pristatyti kitų darbuotojų ar įmonių, užsiimančių pastolių tiekimų, prieš naudojimą būtų patikrinti

- Užtikrinti, kad pastoliai būtų greitai patikrinami

Patikrinimas

Atsakingas asmuo turi patikrinti pastolius:

- Perėmęs pastolius iš juos pristačiusios ir surinkusios įmonės

- Bent kartą per savaitę

- Jei pastoliai buvo veikiami vėjo ar kitų aplinkybių, pvz. gausių kritulių

Taisyti pastolius gali tik specialiai apmokyti asmenys.

Montavimas

Pastolius surenkantys darbuotojai privalo:

- Laikytis tiekėjo instrukcijų

- Įsitikinti, kad pastoliai ar jų dalys nėra pažeistos

- Užtikrinti, kad būtų laikomasi instrukcijų

- Kad buvo atkreiptas dėmesys į 1.5 punkte nurodytas svorio kategorijas

Naudojimas

Visi pastoliais besinaudojantys darbuotojai turi įsitikinti:

- Kad pastoliai yra pažymėti patvirtinimo ženklu

- Kad pastolių dalys nėra judinamos be tiekėjo leidimo (išskyrus elementus, kurie gali būti patraukti laikinai, siekiant perkelti medžiagas)

- Kad jie susipažino su svorio, kurį leidžiama užkelti ant pastolių, kategorijomis (kt. puslapis)

- Kad negalima nieko mėtyti nuo pastolių žemyn

- Kad sunkius daiktus negalima kelti kopėčiomis. Jie turi būti keliami atitinkama kėlimo įranga

- Kad ant kopėčių tuo pačiu metu leidžiama stovėti tik vienam asmeniui

- Kad negalima laipioti pastolių išorėje be kopėčių